بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الكيمياء

______________________________________________________________________

بــعــنــوان :

دراسة العوامل المختلقة لإزالة كاتيونات الكادميوم بواسطة هيدروكسد الألومنيوم

Study the various factors for removing cadmium cations by aluminum hydroxide

______________________________________________________

اعداد الطالبات :

مسعودة الفرجاني محمد                        ابتهاج عليوة قنانة

أسماء علي نوح

تحت اشراف الدكتور :-

أ- حمدي محمود إسماعيل

للعام الجامعي

2012-2013 ف

الهدف من الدراسة

-دراسة العوامل المختلفة مثل : درجة الحرارة , زمن االادمصاص , درجة الحموضة (PH)

دراسة متغيرات الدييناميكا الحرارية لعملية الادمصاص -

-  كفاءة هيدروكسيد الالومنيوم لازالة كاتيونات الكادميوم  (cd2+ ) من المحاليل المائية

الملخص :

تهتم الدراسات الحديثة باستخدام مواد غير مكلفة اقتصاديا لازالة كاتيونات المعادن الخطرة من مصادر المياه حييث انهاتسبب هذه الكاتيونات امراض خطيرة  نظرا لخطورة الكادميوم علي صحة الانسان والحيوان وكذلك النبات لذلك قد تمت دراسة كيفية ازلته من الماء.

في هذه الدراسة تم استخدام هديروكسيد الألمونيوم AL(OH)3 لازالة كاتيونات الكادميوم من المحاليل وذلك لغرض دراسة العوامل المختلفة, التي تؤثر علي إدمصاص الكادميوم علي سطح AL(OH)3  , وكذلك دراسة ميكانيكية عملية الادمصاص, لتقدير كفاءة هيدروكسيد الألومنيوم الازالة كاتيونات الكادميوم من المياه الملوثة بهما وذلك لخطورتها علي الانسان والبيئة , كذلك قد تم تـــقدـــدير كفاءة الادمـــصـــاص , عن طريق المعايرة المباشرة بين التغير في تركيز رباعي حمض الخليك    ( EDTA ), وذلك لاستخدامها في دراسة متغييرات الثرموديناميكية اللإدمصاص علي سطح هيدروكسد الالمونيوم

المقدمة

_____________

اكتشف الكادميو عام 1817 من قبل (فريدريك سترومبري ) الألماني , وهو عنصر فلزي قابل للسحب لونه ازرق

يميل للبياض ويذوب في الأحماض ولا يذوب في القلويات يتم الحصول عليه كناتج ثانويي من تنقية الخارصين

يعتبر الكادميوم من العناصر الثقيلة شديد السمية , فهو من العناصر الغير اساسية او الغير الضرورية للحياة قد تكون ملازمة ومصاحبة للانسان في مكان معيشته وعمله ممايؤدي الي دخوله جسم الانسان بكميات بسيطة علي هيئة تيار دائم ومستمر

أما املاح الكادميوم اقتحمت الحياة البشرية بعد الثورة الصناعية علي اثر اتساع استعماله ومن هنا جاءت الدعوة لتقليص استعمالاته في الصناعات المختلفة وايجاد بدائل عنه

وقد تم معرفة مصادر الكادميوم والاضرار واعراض التسمم الذي يسببها الكادميوم للحفاظ علي التلوث البيئي تم دراسة العوامل الامتزازية , والخواص الثرموديناميكية وتقدير متغيرات الديناميكا الحرارية , وتم استخدام الاشعة السينية لتحقق من تكون هيدروكسيد الالومنيوم

1.1 مصادر الكادميوم واضراراه :

يقدر ان هناك 25 الي 30 الف طن من معدن الكادميوم تجد طريقها للبيئة في كل عام , نصفها يذهب للانهار والمحيطات , وايضا تتسبب ثورة البراكين وحريق الغابات في نشر جزء كبير منه في الهواء , والانسان بانشطته المختلفة يلعب دورا ملحوظا في انتشار هذا المعدن بيئيا , اذ قدرت الكمية بنحو 4 الي 13 الف طن سنويا , وخصوصا في عملياتت التعدين , حرق الوقود الاحفوري (كالفحم في محطات الكهرباء) والمخلفات الصناعية المنزلية, و ان طرق انتقال هذا المعدن الي الانسان متعددة منها انتقاله عن طريق الهواء , اذ تتعلق الحبيبات المحتويية علي هذا العنصر في الهواء وتحمله الي مسافات بعيدة قبل ان تتساقط عليي الأرض كـــغــبـــار او بواسطة الأمطار والثلوج وتدخل الي مصادر المياه المختلفة , كما أنها تدخل الي مصادر المياه والتربة من خلال عملية التخلص من النفايات ويمكن لهذا العنصر ان يتحد بقوة مع جزيئات التربة , ويذوب في الماء بنسب مختلفة ومحدودة وتتعاطي الاحياء المائية من نباتات وحيوانات هذا العنصر من البيئة المحيطة ويمك ان يصل الي جسم الانسان نظرا لقدرته عليي البقاء في الجسم لفترة طويلة والتراكم بداخله , كمايمكن لهذا العنصر ان ياخذ طريقه الي جسم الانسان عن طريق السلسلة الغذائية والاستهلاك الغذائي , وييوج في الاغذية بنسب قليلة , واعلي نسبة توجد في الاصداف البحرية والمحار , لحوم الكبد والكلية الحيوانية , وكذلك تأتي الخطورة بالتعرض له عن طريق الجهاز التنفسي من خلال العمل في أماكن صناعة البطاريات , في  عملية لحام السبائك والاجزاء المعدنية , وبنتقل ايضا من خلال تنفس واستنشاق دخان السجائر والشيشة , وتنفس الهواء من اماكن قريبة لحرق الوقود كالفحم او المخلفات

1.2 استخدامات الكادميوم :

يستخدم الكادميوم في صناعة البطاريات وتغطية المعادن وصناعة البلاستيك كمايستخدم في صناعة الاعضاء الصناعية ويستخدم علي نطاق واسع في الصباغة والسبائك من استخداماته الطلاء الكهربائي وذلك لأن من خواصه انه مقاومته لتأكل والصدأ , ويستعمل أيضا في مواد اللحام وطلاء الفلزات وكصباغات خاصة في معاجين الألوان , التي تستخدم في الرسم الفني , و كمثبتات في مواد البلاستيك اي أن الكادميوم يستخدم بشكل واسع , اما مخلفاته فتعد المصدر الرئيسي لثلوت البيئة , ويقدر مايستعمله الانسان في الصناعة بنحو 800 طن سنويا

1.3 اعراض التسمم بالكادميوم :

- الاسهال , الام المعدة , القئ الحاد .

- اضطرابات في الجهاز التناسي.

- ضمور في الجهاز العصبي المركزي

- اضطرابات نفسية

- احتمل الاصابة بضمور في الصفات الوراثية , أو الاصابة بمرض السرطان .

- اصابة الانسان بالتسمم الغذائي من معد الكادميوم

1.4 اضرار التسمم بالكادميوم :

- امراض الكلي : فالكادميوم بعمل علي إفساد وظائف الكلي والتي ربما تصل الي مرحلة الفشل الكلوي , ويبدا ظهور الاضرار الصحية عندما يتراكم الكادميوم في قشرة الكليي ويصل تركيزه الي 200 – 250 مجم/كجم

- ارتفاع ضغط الدم عند استمرار دخول الكادميوم في الجسم بكميات ضئيلة ولمدة طويلة

- تضخم القلب والتاثير علي الاوعية الدموية

-  فقر الدم

- توجد شواهد تدل علي ان الكالسيوم وجد مصاحبا لحالات سرطان البروستاتا

- بالاضافة الي لين العظام نتيج ة لاضطراب دورة الكالسيوم في الجسم

- وتحدد منظمة الصحة العالمية الحد الاعلي المسموح تناوله من الكالسيوم (450ميكروجرام / الفرد ) ويجب ان لاتتعديي نسبة الكادميوم في في الأسماك ومنتجاتها عن 100 جزء في البليون

-

-  وقد يتسبب شرب الماء الملوت بتركيزات عالية من الكادميوم في الاصابة بمرض (اتي اتي ) الذي يتميز باعراض الروماتيزية المصحوب بالام في العظام , بما انه يتخزن في الكليتين بالاعضاء التناسلية عادة فهو يسبب نقص الحيوانات المنوية لدي الذكور

- قد ييسبب الوفاة للاشخاص الذين يستنشقون غبار الكادميوم او أبخرة أكاسيده مباشرة

- الامراض النفسة والتشوهات الخلقية

1.5 احتياطات ونصائح للوقاية من الكادميوم :

- في حال العودة من السفر مثلا , ييجب عدم استخدام مياه الصنبور مباشرة , اذ من المحتمل ان يكون الماء قد تلوث بقدر كبير نتيجة بقائه مدة طويلة في الانابيب المعدنية , وعليه يجب فتح الصنبور فترة قبل الاستعمال للتخلص من المياه المشكوك في تلوثها

- عد تجهييز الاطعمة والمشروبات الحارة باستعمال المياه المسخنة في السخانات الكهربائية الخاصة بالاستحمام

- عدم استخدام الاوانئ المطلية في تجهيز او تقديم الاطعمة , نظرا لظهور تاثيرات سمية لتلوث الطعام بالكادميوم من اوعية مطلية كما تتسبب في اعتلالات معوية ومعدية

- عدم الافراط في اكل الكلي ( الكلاوي ) اذ تمثل هذه الاعضاء اهم الاماكن الي يخزن فيها الجسم الكادميوم

- عدم ترك البطاريات خصوصا ذا العمر الطويل في متناول الاطفال , اذ يعتبر الكادميوم من المواد الاساسية في تركيب هذه البطاريات

- الاقلاع عن التدخين او التخفيف منه , اذا اثبتت الدراسات والابحاث ان التدخين يؤدي الي دخول الكادميوم للجسم عن طريق الرئتين

- الاكثار من الاطعمة ذات البروتين الخفيف , اذا اثبتت الدراسات ان البروتينات الخفيفة ساعدت علي تحرر معادن الكادميوم والنحاس والزنك المتراكمة بكميات كبيرة في الكلي والكبد , وخروجها مع البول والبراز

2 – الامتزاز و الامتصاص

الامتزاز هو ظاهرة تجمع المادة بشكل جزيئات او ذرات او أيونات علي سطح مادة اخري عند تلامس جسم صلب مع غاز او محلول نلاحظ ان المادة غير متوازنة تؤثر علي الجزيئات الموجودة في سطح جسم بتميز الغاز عندما يكون ملامسا له .

وذلل لأن الطاقة الحرة لأي سطح تميل الي النقصان ويعتبر هذا الميل هو المسؤل الأساسي عن ظاهرة الامـتـزاز وتسمي المادة التي تركيزها علي السطح بالمادة الممتزة .  (Adsorbate)اما المادة التي تميز الجزيئات علي سطحها فتسمي المادة المازة  (Adsorbent) .

ويصحب عملية الامتزاز نقصان في الطاقة الحرة 0 ∆G   للسطح ويرافقه نقص الانتروبي S0 ∆   لأن الجزيئات التي تعاني الامتزاز تصبح مقيدة بسبب ارتباطها بذرات السطح وبذلك تفقد بعض درجاتجريتها قياسيا بالحالة التي كانت عليها قبل الامتزاز . كمايترتب عليها قبل الامتزاز . كمايترتب تناقص في الطاقة الحرة القياسية   0 ∆G  والانثروبي القياسي S0 ∆ في وقت واحد ويحدث تناقص المحتوي الحراري القياسي 0∆H  بموجب العلاقةالثيرموديناميكية التي تربط الكميات الثلاثة معا عند درجة حرارة معينة T  وهي كمايلي :

### ∆G = ∆H - T ∆S

ومثال علي ذلك فان مواد مثل السيلكا جيل Silica-gel  وهيدروكسيد الزركونيوم  4Zr(OH) والفحم الناتج من الاخشاب او العظام الحييوانية تستطيع ان تمتز الغازات فوق سطوحها بدرجة كبيرة نظرا لطبيعتها المسامية والتي تزيد من مساحة السطح الذي يحدث عليه الامتزاز

عملية الامتزاز تتأثر كبيرا بالحرارة وعلي ذلك فان زيادة درجة الحرارة يؤدي الي نقص في كمية الغاز الممتزة والعكس صحيح , حيث ان عملية الامتزاز تزداد عن طريق تنشيط سطح المادة الصلب وذلك بالتسخين , وعملية التنشيط تتضمن التخلص من الشوائب الموجودة علي سطح وبذلك يصبح السطح وفي ظروف جيدة لعملية الامتزاز .

2.1  الإمتزاز الكيميائي

هناك سطوح كثيرة تعد نشطة لعملية الامتزاز لامتيازها بعدم تشبع ذراتها الكترونيا وتبي ذرات السطوح غير مشبعة الكترونيا رغم الراوبط التي كونتها مع الذرات او الجزيئات المجاورة وتميل مثل هذه السطوح الي تكوين روابط كيميائية مع الذرات او الجزيئات التي يتم امتزازها علي السطح ويكثر مثل هذا النوع من الامتزاز

ففي بعض الاحيان يحدث انتقال كامل (تفقد الذرة الكتروناتها الي السطح الماز وتتحول الي ايون موجب ممتز علي سطح صلب) مثل الصوديو الممتز علي سطح التجستن.

هناك طريقة اخري (يمكن لسطح الماز ان يفقد الكترونا الي الذرة المميزة . وبالتالي يتحول الي أيون سالب) مثل غاز الاوكسجين الممتز علي سطح معظم المعادن.

وهذا النوع من الامتزاز يسمي امتزاز كيميائي , وبين هذين الصنفين توجد انظمة تحدث فيها مشاركة للالكترونات بين السطح الماز والغاز الممتز مثال علي ذلك الاكسجين علي سط ح الكربون .

2.2 خصائص الامتزاز الكيميائي

- حراراة الامتزاز تصل الي مابين 10000-100000 سعر/مول

-غير انعكاسي بمعني ان المادة الممتز كيميائيا من الصعب ازالتها , وغالبا مايكون الغاز الذي يترك سطح الصلب مختلفا في التركيبة الكيميائي عن الغاز الممتز . يتم الامتزاز الكيميائيي عندما يتغطي سطح الصلب بطبقة واحدة من الغاز الممتز ولكن واجد انه يتم امتزاز فيزيائي فوق هذه الطبقة .

- الغاز الممتز في الغالب يكون اكثر نشط من الغاز الحر, ويكون هذا الغاز الممتز مسؤولا عن عمليات حفز مختلفة .

الفصل الثاني

Experimental methods

3- تقدير سعة وكفاء الادمصاص

تم تقدير كلا من سعة وكفاءة الادمصاص كالاتي :-

- يضاف 0.3 جرام من هيدروكسيد الالمونيوم Al(OH)3 الي 100ملي من خلات الكادميوم في زجاجة بغطاء ثم يقلب المحلول جيدا . يعدل الاس الهيدروجيني المناسب لاعلي سعة امتزازية وهي ( PH = 5.5 )

- توضع الزجاجة في حمام مائي هزاز عند درجة حرارة مختلفة ( 30 ,40 ,50 مئوية )

- تتم المعاير قبل الادمصاص ويد الادمصاص باستخدام محلول , (N=0.0005)  (EDTA) وذلك بمعايرة 10 ملي من المحلول ( قبل الادمصاص وبعد الادمصاص ) المضاف الي قطرتين من دليل الزينول البرتقالي حيث يصبح لون المحلول بنفسجي تم ييضاف نقطتين من حمض الكبرتيك (2N) فيتغير لون المحلول الي الاصفر ثم يضاف قليل من سداسي ايثل رباعي امين (HMTA)

- تجري المعايرة بعد الادمصاص لكاتيونات الكادميوم عند ازمنة مختلفة (15, 30 , 40 .....دقيقة )

- تسجيل حجم (EDTA)  قبل الامتصاص وذلك لاستخدامها في تقدير التركيز الابتدائي (C0) .

-كذلك تسجيل حجم (EDTA) بعد الادمصاص وذلك لاستخدامها في تقديير التركيزعند ازمنة مختلفة (Ct) ودرجات حرارة مختلفة

3.1 الخواص الثرموديناميكي

تمت دراسة الخواص الثرموديناميكية : التغير في الطاقة الحرة القياسية ( ∆G0  ) والتغير في الانتروبي القياسي (∆S0  ) والتغير في المحتوي الحراري القياسي (∆H0 ) الادمصاص كاتيونات الكادميوم علي سطح Al (OH)3   عند درجات حرارة مختلفة (30, 40 , 50 مئوية)

الفصل الثالت

4- عوامل الامتزاز والخواص الثرموديناميكية :

تم دراسة العوامل المختلفة والخواص الثرموديناميكية لادمصاص كاتيونات الكاديميوم عليي سطح هيدروكسيد الألمونيوم , وذلك باستخدام عملية الادمصاص من المحاليل عند درجات حراراة مختلفة (30 , 40 , 50 درجة مئوية ) وازمنة مختلفة .

4.1 حساب كفاءة الادمصاص وذلك باستخدام العلاقات الأتية :

- تركيز كاتيونات الكادميوم (CD2+) (مليجرام /لتر ) قبل الادمصاص (C0  ) = حجم (EDTA) X  عيارية (EDTA ) X الوزن الجزيئي لخلات الكادميوم X  100

- تركيز كاتيونات الكادميوم (CD2+) (مليجرام /لتر ) بعد الادمصاص (Ce  ) = حجم (EDTA) X  عيارية (EDTA ) X الوزن الجزيئي لخلات الكادميوم X  100

- قدرة قيم كفاءة الادمصاص عند الاتزان (qe ) مليجرام / جرام من العلاقة :-

qe =  Ca-CeW x 10

حيث ان (w) وزن العينة (w=0.3 g )

- تم تــــقـــديــــر ثابت معدل التفاعل (k ) علي أساس انه رتبة أولي , باستخدام العلاقة الاتية.

tqe =1KQ 2= 1Q t

- برسم العلاقة بين الزمن (t ) و tqe) ) يمكن تقدير قيمة ثابت لانجمير ( K ) واقصي كمية ادمصاص (Q  )

- تم تقدير قيمة المتغير في الطاقة الحرة القياسية العلاقة الاتية :

∆G=RT ln k

- تقدر قيمة التغير في المحتوي الحراري القياسي الانثالبي (Enthalpy ) وكذلك قيمة التغير في الانتروبي القياسي من العلاقة :-

ln k =  ∆s°R - ∆H°RT°

R = 8.314 J /K° . mol.

برسم العلاقة (1/T) عتد درجات 303 , 313 , 323 درجة مطلقة و (ln K  ) يمكن تقدير كلا من (∆H° ,∆S° ) حيث ان الجزء المقطوع = ∆S°R والميل = -  ∆H°/R

4.2 ادمصاص كاتيونات الكادميوم

الجدول رقم واحد والشكل رقم 1 يظهران النتائج المتحصل عليها عند 30 درجة مئوية حــــــيــــث ان : W=0.3g

C0 = 275.38ml  لادمصاص الكادميوم

من الملاحظ ان اقصي قيمة لكفاءة الادمصاص (17.42 ميلجرام ) عند 135 دقيقة , من كاتيونات الكادميوم لكل جرام من هيدروكسيد الالومنيوم

اما الجدول رقم 2 والشكل رقم 2 يظهران النتائج المتحصل عليها عند درجة 40 درجة مئوية نجد ان اقصي قييمة لكفاءة الادمصاص (36.72 ملجرام ) عند  135 دقيقة , من كاتيونات الكادميوم لكل جرام من هيدروكسد الالمونيوم

اما جدول رقم 3 والشكل رقم 3 يظهران النتائج المتحصل عليها عند درجة 50 مئوية نجد ان اقصي قيمة لكفاءة الادمصاص (18.721 ) عند  135 دقيقة , من كاتيونات الكادميوم لكل جرام من هيدروكسد الالمونيوم

في ضوء النتائج المتحصل عليها نجد ان قيمة كفاءة الادمصاص تزداد بزيادة كلا من درجة والزمن تعرض كاتيونات الكادميوم لسطح الالمونيوم اي ان عاملان الزمن ودرجة حرارة الادمصاص هما من اهم عوامل اتمام عملية الادمصاص بجانب الأس الهيدروجيني .

ففي هذه الحالة انسب زمن هو 135 دقيقة و 50 درجة مئوية و PH = 5.5

وكذلك نستنتج  من نتائج المتحصل عليها (المدونة بالجداول 1 ,2 , 3) لادمصاص كاتيونات الكادميوم علي سطح هيدروكسيد الالمونيوم المحضر في هذه الدراسة : كفاءة الادمصاص (qe ) تزداد مع الزيادة في الزمن ,بعد 135 دقيقة . وهذا يدل علي أن عامل الزمن هام في عملية الادمصاص .

من ناحية اخري تظهر النتائج ان قيمة كفاءة الادمصاص تزداد بارتفاع درجة الحرارة , حتي تصل الي القيمة القصوي عند 323 درجة مطلقة ( 50 درجة مئوية ) وان ارتفاع درجة الحرارة بعد هذه الدرجة تقل درجة الادمصاص .

| T (min) | VEDTA (ml) | Ce (mg/l) | qe mg/g | t/qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 44.8 | 251.77 | 7.87 | 1.96 |
| 30 | 42.5 | 238.85 | 12.17 | 2.66 |
| 45 | 42.2 | 237.16 | 12.74 | 3.53 |
| 60 | 41.8 | 234.91 | 13.49 | 4.44 |
| 75 | 41.6 | 233.79 | 13.86 | 5.31 |
| 90 | 41.4 | 232.66 | 14.24 | 6.22 |
| 105 | 41.5 | 230.42 | 14.98 | 7.00 |
| 120 | 40.6 | 228.17 | 15.73 | 7.62 |
| 135 | 39.7 | 223.11 | 17.42 | 7.90 |

جدول (1) نتائج ادمصاص كاتيونات الكادميوم عند درجة حرارة 30 0م

جدول ( 2 ) نتائج ادمصاص كاتيونات الكادميوم عن 40 0م

| T (min) | VEDTA (ml) | C0 (mg/L) | qe mg/g | t/qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 44 | 247.30 | 9.36 | 1.30 |
| 30 | 38.1 | 214.12 | 20.42 | 1.70 |
| 45 | 36.3 | 20400 | 23.79 | 2.10 |
| 60 | 36 | 202.32 | 24.35 | 2.50 |
| 75 | 35.7 | 200.63 | 24.91 | 3.01 |
| 90 | 35.6 | 200.07 | 25.10 | 3.58 |
| 105 | 35 | 196.7 | 26.22 | 4.44 |
| 135 | 2904 | 165.22 | 36.22 | 5.00 |

جدول ( 3 ) نتائج ادمصاص كاتيونات الكادميوم عن 50 0م

| T (min) | VEDTA (ml) | C0 (mg/L) | qe mg/g | t/qe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 42 | 326.60 | 12.92 | 1.16 |
| 30 | 41.9 | 235.47 | 13.30 | 2.11 |
| 45 | 41.7 | 234.35 | 13.67 | 2.99 |
| 60 | 41.5 | 233.23 | 14.05 | 3.69 |
| 75 | 41.5 | 232.66 | 14.38 | 4.45 |
| 90 | 41.3 | 232.10 | 14.42 | 5.33 |
| 105 | 40 | 224.8 | 16.86 | 6.33 |
| 120 | 40.7 | 228.7 | 15.56 | 7.28 |
| 235 | 39 | 219.18 | 18.73 | 7.70 |

كذلك تضمنت هذه الدراسة تأثير الخواص الثرموديناميكية في عملية الادمصاص .

ومن النتائج العملية المدرجة في الجدول رقم 4 تم تقدير قيمة ∆G0 الطاقة الحرة القياسية عند الدرجات الحرارة

المختلفة كمايلي :

تم تقدير  ∆G0 عند درجة 30 مئوية ووجد انها = 14.33 KJ/mole

ت تقدير ∆G0 عند درجة 40 مئوية ووجد انها = 16.05 KJ/mole

تم تقدير ∆G0 عند درجة 50 مئوية ووجد انها = 17.99  KJ/mole

نلاحظ ان قيمة ∆G0 هي قيم بالاشارة الموجبة . اي ان هذا التفاعل غير التلقائي وان قيمتها تزيد بزيادة درجة الحرارة وهذا يدل علي أن عملية الادمصاص تكون انسب عند درجة الحرارة العالية نسبيا .

كذلك تم تقدير المتغيرات الثرموديناميكية (∆H0 , ∆S0 ) عن طريق رسم العلاقة بين (1/T ) عند درجات ( 30 , 40 , 50 ) درجة مئوية و ( lnk ) كماهو موضح بالشكل رقم 4 فوجد ان قيمة 32.33 = ∆H0  وقيمة ∆S0     59.86 J/mole

من الملاحظ ان قيمة (∆H0) هي قيمة موجبة مما يدل علي ان طبيعة هذا الادمصاص مصحوب بعملية ماصة للحرارة . وكذلك قيمة (∆S0 ) هي قيمة موجبة ممايدل علي ان الادمصاص يكون بصورة عشوائية بين كاتيونات الكادميوم في المحلول وسطح هيدروكسيد الالمونيوم .

جدول ( 4 ) نتائج حساب ثابت لانجمير للادمصاص الكادميوم .

| ∆G0 (KJ/mol) | lnk | K | 1/T | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.33 | -5.69 | 3.36 x 10 -3 | 3.3 x 103 | 303 |
| 16.05 | 6.17 | 2.08 x 10 -3 | 3.19 x 10 -3 | 313 |
| 17.99 | -6.70 | 1.22 x 10 -3 | 3.09 x 10 -3 | 323 |

الفصل الخامس

المراجع العربية :

1) محمد مجدي واصل "أسس كيمياء السطوح" دار الشروق للطبع والنشر , مصر (29:9) 2007

2) محمد مجدي واصل , "اسس كيمياء الفيزيائية " دار الفجر للنشر والتوزيع , مصر (349:381) 2004

3) شحاته , محمد فكري الهادي , "أساسيات الكيمياء الفيزيائية " مكتب دار العربية للكتاب , دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع , طبعة الأولي 2002 , الطبعة الثانية 2004 , (291:323)

4) زيدان هندي عبدالحميد (التسمم الغذائي والملوثات الكيميائية ) دار العربية للنشر والتوزيع القاهرة , 1999

5) عبد الإله الحسين "الثلوت البيئي حقوق التاليف والطبع والنشر جامعة سبها 1995

المراجع الاجنبية :

6) w frank et al , (Edits)” powder Diffraction file for inorganic phase” , international center for diffraction data Philadelphia PA , 2000

7) JCPDS ) “joint committee on powder Diffraction standards “ , international center for diffraction data , Pennsylvania , 2004

8) Y.S Ho and G.Mckay “water research” , 33 (1999) 578

9) l.maruy ama and J.cohen , J.wata pollution , 47 (1975) 440.

10) F.A pavan and A.C.mazzocate , J.biochen , Engineer , 40 (2008)

11) Y.S Ho and G..McKay , “water Research “ , 33.(1999) 578.

12) l.Langmuir , J.American chemical Society , 38 (1916) 2221

المواقع الالكترونية :

13)http://ar.wikipedia.org/wik/%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%85

المراجع الأصلية لهذا المقال :

Magnetic susceptibility of elements and inorganic compounds , in Handbook of chemistry and physics 81st  edition ,CRC press

14) http://www.alwasatnews.com/483/news/read/361335/1.html صحيفة الوسط البحرينية -العدد 483- الجمعة 02 يناير 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1424 هــ (علي العليوات )

15) http://www.bytocom.com/vb/showthread .php1?t=13308

موقع بيوتات الكيمياء